&#13;

<p style="text-indent: 2em;">甲方：李*国等三十七户</p><p style="text-indent: 2em;">乙方：李想建设公司</p><p style="text-indent: 2em;">为了修好宅区路并切实保证质量，经甲乙双方协商，特制定如下工程要求：</p><p style="text-indent: 2em;">一、新修之路分两段：南北路长约115米，宽4米；东西路长110米，宽3米；总面积约800平方米（工程结束后据实结算）。</p><p style="text-indent: 2em;">二、标的：/m2</p><p style="text-indent: 2em;">三、工程质量：</p><p style="text-indent: 2em;">①路基全部三七灰土处理，不低于20厘米，垫方处碾实轧平，如遇路基出现套处，要挖后灰填。</p><p style="text-indent: 2em;">②水泥路面厚度不低于15厘米；沙、石比例按3：1（沙要大青沙，石要，水泥要500号）；机械搅拌、震压。不得降低质量标准。</p><p style="text-indent: 2em;">③路面初成，应做好保养。</p><p style="text-indent: 2em;">④修路同时在路面东应同时修挖好排水沟。</p><p style="text-indent: 2em;">四、付款办法：</p><p style="text-indent: 2em;">施工开始，甲方付款50%，余款待工程峻工，验收合格后全部付清。</p><p style="text-indent: 2em;">五、其它：</p><p style="text-indent: 2em;">①施工进行中，一切涉外事宜均由乙方负责解决，因协调不力造成的所有损失均由乙方承担。</p><p style="text-indent: 2em;">②施工安全由乙方负责。</p><p style="text-indent: 2em;">③施工中不得损坏排供水系统，如有损坏，乙方负责修复。</p><p style="text-indent: 2em;">双方签字：</p><p style="text-indent: 2em;">甲方代表：</p><p style="text-indent: 2em;">乙方代表：</p><p style="text-indent: 2em;">年月日</p>&#13;