&#13;

<br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">使用高处作业吊篮（以下称吊篮）作业时，应严格按本协议规定执行。</p><br/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">一、吊篮操作及使用人员要求身体健康，精神正常，操作前不得饮酒，经过相关操作技能培训与考核，持有操作证方可上岗，非指定人员不得动用吊篮。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">二、吊篮屋面悬挂装置安装齐全，可靠，稳定；旋转丝杠使前轮离地，但丝杠顶端不得低于螺母上端，支脚垫木不小于4×20×20厘米。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">三、两悬挂机构的间距要与悬挂平台两掉点的间距相等，其误差在两悬挂机构间距大于悬吊平台两掉点距离时不超过10cm，以免影响安全锁的使用。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">四、配重铁：900公斤以上（25kg/块）不得短缺。所有配重块要均匀套在两后支架的穿杆上，并穿上防失螺栓，以免误搬运及丢失。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">五、吊篮严禁超载使用：标准篮（6米）最大工作载质量为630kg。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">六、工作前承租方必须检查以下项目：</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">1．前列二、三、四、五项。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">2．所有连接件齐全、牢固、可靠；无丢失损坏。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">3．提升机穿绳正确，在穿绳和退绳时，务必用手拉紧钢丝绳端及出绳端，使其处于始终紧张状态；钢丝绳无断股、无死结、无硬弯，每捻距中断丝不得多于4根，钢丝绳下端坠铁齐全、离地。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">4．安全锁无损坏、卡死，动作灵活，锁绳可靠；严禁将开锁手固定于常开位置。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">5．电气系统正常，冲顶限位行程开关灵敏可靠，位置正确。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">6．每次使用前均应在2米高度下空载2-3次，确认无故障方可使用。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">七、每次吊篮运行只能由一个人控制，在运行前提醒篮内人员，并确定上、下方无障碍物方可运行，下行时特别注意不能碰到坠绳铁。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">八、上吊篮工作时必须戴好安全帽，系好安全带，严禁酒后上吊篮作业禁止在吊篮内吸烟；禁止在吊篮内进行电焊作业；禁止在篮内用梯子或其他装置取得较高工作高度。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">九、吊篮任一部位有故障均不得使用，应请专业技术人员维修，使用人员不得自行拆、改任何部位。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">十、不准将吊篮作为运输工具垂直运输物品。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">十一、雷、雨、大风（阵风5级以上）等恶劣天气不得使用吊篮，应停置地面。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">十二、雨天、喷涂作业和吊篮使用完毕时，应对提升机、安全锁、电器箱进行遮盖。下班后切断电源。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">十三、承租方应按建筑施工安全规模划出安全区，架设安全网。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">十四、出租方所提供的电源，必须具备漏电保护装置。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">十五、操作人员在施工过程中，不允许从吊篮内向外攀爬或向楼内跳跃。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">十六、承租方在使用吊篮前必须经过专业培训并持有操作证，遵守其各项条款之要求与规定及安全操作规程和本协议。因吊篮本身质量问题造成事故由出租方负责，由于违反安全操作规程发生事故由承租方负责。承租方在吊篮的运输组装拆卸过程中发生的人员事故由承租方负责。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">本协议一式两份，甲方一份，乙方一份，经双方签字盖章生效。</p><br/><br/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">甲方（承租方）：____乙方（出租方）：____</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">（签章）____________（签章）____________</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">_____年____月_____日 _____年____月_____日</p>&#13;