&#13;

<p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;"/><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">交底人（出让方）：________________项目负责人：____________</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">被交底人（使用方）：______________项目负责人：____________</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;"> </p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">1.全部吊篮必须由使用方派特殊工种人员操作，持证上岗。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">2.全体上机作业人员必须戴好安全帽，并正确系好安全带，同时还必须将自锁器正确地固定在生命绳上，并将安全带的琐钩固定在自锁器内。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">3.全体上机作业人员应尽可能少带不必要的随身物品，工具、材料等物品也应用短绳固定在护栏上，同时严禁机上作业人员向下抛物品、垃圾等，以防坠落伤人。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">4.使用方作业人员应在每天班后及时做好吊篮的清理工作，如发现吊篮踢脚板损坏应及时通知出让方维修，以防垃圾坠落伤人。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">5.吊篮操作员每天应在第一天开机前对吊篮各主要部位（提升机、安全限位、悬挂机构、压铁固定、钢丝绳、漏电开关、电控箱等）做一次全面检查和测试，在确认安全可靠后方能投入使用。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">6.使用方不得违章指挥及违章使用吊篮，并严格控制在安全荷载根据检测核定后的范围内搭载，严禁超载运行。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">7.出让方值班人员如发现使用方人员违章作业，有权纠正违章作业行为，使用方作业人员必须听从出让方值班人员的纠违劝阻，否则出让方值班人员有权阻止违章作业。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">8.吊篮作业过程中如发生轧绳现象，应立刻停机并组织操作人员离机，同时通知出让方由专业技术人员对其进行维修，绝对禁止在发生轧绳现象后继续强行开动吊篮，以防发生断绳坠机事故。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">9.严禁使用方作业人员在吊篮使用过程中人为拆改安全装置、或使安全装置失效。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">10.在下列种环境下严禁使用吊篮，双方应严格遵守。受限环境如下：</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">10.1作业人员工作处，风速小于8.3m/s（相当于阵风5级）</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">10.2无大雾、暴雨、大雪等恶劣气候。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">10.3照明度大于150LX。</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;"> </p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;"> </p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">交底人：________________</p><br/><p style="margin-left:0px; text-align:left; text-indent:2em;">交底日期：______________</p>&#13;